# Tabelas e quadros da seção 1

Fundamentos e caracterização do recurso solar

Responsáveis pela seção: Samuel.

Cada item está associado à subseção indicada. Referências em outras partes do capítulo usam o mesmo ID.

# Subseção 1.4

Q01  Inserção exclusiva na subseção 1.4

Quadro 1 — Dados disponíveis e limites do estudo

| Item | Situação | Consequência para o estudo |
| --- | --- | --- |
| Latitude, longitude, altitude, inclinação e azimute | Disponíveis nos metadados | Permitem calcular a geometria solar; não é preciso medir o zenital |
| POA, temperatura do ar, vento e potência AC | Medições locais disponíveis | Permitem comparação elétrica agregada modelo–medidor |
| GHI, DNI e DHI locais | Sem séries medidas nos arquivos obtidos | Não impedem o modelo direto com POA; impedem validação independente das componentes |
| Temperatura medida de módulo/célula | Ausente | Temperatura operacional estimada; etapa térmica sem validação própria |
| Strings, associação aos MPPTs e limite AC efetivo | Documentação incompleta | Modelo agregado possível; reconstrução detalhada não comprovada |
| Albedo, limpeza, sombras e altura do anemômetro | Não documentados suficientemente | Hipóteses e sensibilidades; causas de perdas não identificadas só pelo resíduo |
| Fachada e propriedades de produto BIPV | Sem medições | Extensão simulada; sem validação de fachada |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Dados PVDAQ 2107. Metadados incompletos não foram preenchidos como se fossem medições.

Q03  Inserção exclusiva na subseção 1.4

Quadro 3 — Fundamentos e recurso solar

| Subseção e responsável | Entregas e evidência | Limite e referências |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Geometria solar e irradiância extraterrestre Samuel | Geometria solar e quadro de convenções. Evidência: Cálculo físico com coordenadas documentadas. Figuras: G01. | Não há observação independente de ângulo solar; a geometria pode ser calculada. Fontes: R03, R04, R05. |
| 1.2 Grandezas radiométricas e componentes da radiação Samuel | Quadro das grandezas e componentes estimadas. Evidência: Medição POA e estimativa exploratória das componentes. Figuras: F02. | Sem GHI/DNI/DHI locais medidos; reconstrução não equivale a observação. Fontes: R01, R14, R18, R29. |
| 1.3 Modulação atmosférica e variabilidade espaço temporal Samuel | Critério dos dias ilustrativos e irradiação pareada. Evidência: Descrição observacional de variabilidade. Figuras: G02. | Não se atribuem causas atmosféricas isoladas nem climatologia anual a um trimestre. Fontes: R01, R25. |
| 1.4 Medição e estimativa do recurso solar Samuel | Situação dos dados, proveniência e cobertura. Evidência: Auditoria de disponibilidade e documentação. Figuras: FL01. | Disponibilidade elevada não certifica sensores. Altura do anemômetro e alguns metadados permanecem incompletos. Fontes: R01, R02, R21, R22, R23, R25, R26. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: A matriz CSV e Markdown contém também objetivos, entradas e métodos. Cobertura didática não significa validação independente de cada etapa.