# Quadro de equações da seção 2

Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica   PPGER UFPB   19 de outubro de 2026

Condições ambientais e de entorno da conversão fotovoltaica. Responsáveis: Vannessa e Thais.

Este inventário organiza 7 relações numeradas: 4 escritas nas células de método do notebook e 3 complementares explicitadas a partir do código. Usar a coluna de inserção para distribuir a redação e manter os IDs nas referências cruzadas.

A coluna de aplicação distingue conversão principal, tratamento, avaliação, fundamentação, ilustrações e cenários. N e C indicam onde a relação foi registrada e não separam modelos físicos de cenários. Cada símbolo recebe descrição e unidade na própria linha; 1 indica adimensional.

O modelo A converte POA medida e meteorologia local por atenuação assumida, Faiman, CEC de diodo único, perdas CC, inversor PVWatts e perdas CA. A transposição exploratória, a aproximação CC PVWatts, o ajuste empírico e o balanço BIPV são identificados em suas respectivas aplicações.

| Seção | Notebook N | Código C | Total de relações |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Condições ambientais e de entorno da conversão fotovoltaica | 4 | 3 | 7 |

O modelo de Faiman corresponde a E3.03, na subseção 3.2; a subseção 2.1 utiliza essa referência.

# Seção 2 Condições ambientais e de entorno da conversão fotovoltaica

Distribuição por subseção: 2.1 com 3 relações; 2.2 com 1 relação; 2.3 com 1 relação; 2.4 com 2 relações.

Em 2.1 as relações de apoio descrevem as estatísticas tabuladas. O modelo térmico deve ser citado em E3.03 sem repetir sua inserção.

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
| --- | --- | --- | --- |
| E2.01 2.1 | x=1ni=1nxi | Média amostral. Resumir a posição das distribuições ambientais e das variáveis tabuladas. x̄: média amostral da variável [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; n: número de observações válidas da variável [1 (contagem)]; xi: observação da variável tabulada [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | C Relação do código Integração ou estatística dos dados |
| E2.02 2.1 | sx=i=1nxi−x2n−1 | Desvio padrão amostral. Quantificar a dispersão com a convenção amostral usada no projeto. sx: desvio padrão amostral de x [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; n: número de observações válidas da variável [1 (contagem)]; xi: observação da variável tabulada [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; x̄: média amostral da variável [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | C Relação do código Integração ou estatística dos dados |
| E2.03 2.1 | IQR=Q3−Q1 | Amplitude interquartil. Resumir a dispersão central entre os percentis 25 e 75. IQR: amplitude interquartil de x [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; Q3: terceiro quartil de x; percentil 75 [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; Q1: primeiro quartil de x; percentil 25 [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]. | C Relação do código Integração ou estatística dos dados |
| E2.04 2.2 | Gsolo=ρg GHI 1−cosβ2 | Reflexão isotrópica do solo. Estimar a parcela refletida pelo solo que incide no plano inclinado. Gsolo: irradiância refletida pelo solo no plano [W/m²]; ρg: albedo assumido para o solo [1 (adimensional)]; GHI: irradiância global horizontal [W/m²]; β: inclinação do plano em relação à horizontal [°]. | N Fórmula do notebook Transposição exploratória e cenários R06, R14, R29 |
| E2.05 2.3 | Gef=1−sGPOA | Irradiância efetiva. Aplicar a hipótese de atenuação adicional à leitura POA. Gef: irradiância efetiva após atenuação assumida [W/m²]; s: fração de atenuação uniforme assumida [1 (adimensional)]; GPOA: irradiância no plano; medida no modelo principal [W/m²]. | N Fórmula do notebook Conversão física principal R28, R25 |
| E2.06 2.4 | cosθi=cosθzcosβ+sinθzsinβcosγs−γa | Ângulo de incidência. Relacionar a geometria do Sol à orientação do plano. θi: ângulo entre os raios e a normal ao plano [°]; θz: ângulo zenital solar [°]; β: inclinação do plano em relação à horizontal [°]; γs: azimute solar a partir do norte no sentido horário [°]; γa: azimute do plano na mesma convenção [°]. | N Fórmula do notebook Geometria calculada e seleção de intervalos R03, R09, R29 |
| E2.07 2.4 | ℓ=h/tanαs | Projeção geométrica de sombra. Ilustrar a projeção horizontal de uma altura sob o Sol. ℓ: comprimento horizontal da sombra do exemplo [m]; h: altura do obstáculo do exemplo [m]; αs: altura solar positiva acima do horizonte [°]. | N Fórmula do notebook Fundamentação ou exemplo geométrico R03, R09, R29 |

A reflexão do solo pertence aos cenários de transposição e não deve ser somada novamente à POA medida. A atenuação de sujidade é hipotética. A projeção de sombra é um exemplo geométrico sem dimensões das fileiras reais.

# Convenções para a redação

Usar o mesmo plano, intervalo e máscara temporal nas comparações. G designa irradiância; H irradiação; P potência e E energia. Cada linha define todas as variáveis da relação. i indexa intervalos ou observações; j indexa perdas ou estágios conforme a linha. As operações soma, produto, média, valor absoluto, mínimo e máximo não são novas variáveis.

Ângulos são declarados em graus. Rotinas trigonométricas que recebem radianos exigem conversão. Azimutes partem do norte no sentido horário.

U0 tem unidade W/(m²·K) e U1 tem W·s/(m³·K), de modo que Gef/(U0+U1v) é diferença de temperatura em K, numericamente igual a °C.

Cada linha conta uma relação. Constantes e parâmetros não entram na contagem. N identifica relações do notebook e C, relações complementares do código; selecionar a inclusão conforme a discussão e o espaço. A numeração final do capítulo será definida na consolidação.

O caso comum é PVDAQ 2107, abril a junho de 2024. As 4401 observações diurnas pareadas não representam todos os intervalos do trimestre. A potência nominal declarada é 893 kWp. O exemplo de associação elétrica e o balanço BIPV são hipóteses identificadas.

# Origem identificável das equações

src/refinamento_fv.py::analytics  E2.01, E2.02, E2.03

src/projeto_fv.py::transpose  E2.04

src/projeto_fv.py::simulate  E2.05

src/projeto_fv.py::geometry  E2.06

docs/secoes_capitulo.json::2.4  E2.07

As fórmulas N correspondem às células de método das 19 subseções do notebook. Os algoritmos de SPA, CEC e Perez–Driesse, as conversões e os filtros estão no código. Citar as fontes R e explicitar as hipóteses na redação.

Fontes e referências metodológicas R: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/references/Referencias_do_Projeto.md

Inventário legível com localização e links: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/docs/equacoes/README.md