# Quadro de equações da seção 3

Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica   PPGER UFPB   19 de outubro de 2026

Modelagem da conversão fotovoltaica. Responsáveis: Gabriela e Giulia.

Este inventário organiza 18 relações numeradas: 11 escritas nas células de método do notebook e 7 complementares explicitadas a partir do código. Usar a coluna de inserção para distribuir a redação e manter os IDs nas referências cruzadas.

A coluna de aplicação distingue conversão principal, tratamento, avaliação, fundamentação, ilustrações e cenários. N e C indicam onde a relação foi registrada e não separam modelos físicos de cenários. Cada símbolo recebe descrição e unidade na própria linha; 1 indica adimensional.

O modelo A converte POA medida e meteorologia local por atenuação assumida, Faiman, CEC de diodo único, perdas CC, inversor PVWatts e perdas CA. A transposição exploratória, a aproximação CC PVWatts, o ajuste empírico e o balanço BIPV são identificados em suas respectivas aplicações.

| Seção | Notebook N | Código C | Total de relações |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Modelagem da conversão fotovoltaica | 11 | 7 | 18 |

O modelo de Faiman corresponde a E3.03, na subseção 3.2; a subseção 2.1 utiliza essa referência.

# Seção 3 Modelagem da conversão fotovoltaica

Distribuição por subseção: 3.1 com 2 relações; 3.2 com 1 relação; 3.3 com 3 relações; 3.4 com 4 relações; 3.5 com 7 relações; 3.6 com 1 relação.

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
| --- | --- | --- | --- |
| E3.01 3.1 | GPOA=DNImaxcosθi,0+Gcéu+Gsolo | Transposição para o plano do arranjo. Combinar radiação direta difusa do céu e refletida pelo solo. GPOA: irradiância no plano; medida no modelo principal [W/m²]; DNI: irradiância direta normal aos raios [W/m²]; θi: ângulo entre os raios e a normal ao plano [°]; Gcéu: irradiância difusa do céu no plano [W/m²]; Gsolo: irradiância refletida pelo solo no plano [W/m²]. | N Fórmula do notebook Transposição exploratória e cenários R06, R14, R15, R16, R18 |
| E3.02 3.1 | εPOA=GPOA,recon−GPOA,med | Resíduo de fechamento da POA. Verificar o fechamento numérico da transposição inversa. εPOA: resíduo de fechamento da reconstrução POA [W/m²]; GPOA,recon: POA reconstruída pela transposição [W/m²]; GPOA,med: POA medida no mesmo intervalo [W/m²]. | C Relação do código Transposição exploratória e cenários R06, R14, R15, R16, R18 |
| E3.03 3.2 | Top=Ta+GefU0+U1v | Temperatura operacional de Faiman. Estimar a temperatura operacional a partir da irradiância e da meteorologia. Top: temperatura operacional usada como aproximação da célula [°C]; Ta: temperatura do ar local [°C]; Gef: irradiância efetiva após atenuação assumida [W/m²]; U0: coeficiente térmico de Faiman independente do vento [W/(m²·K)]; U1: coeficiente térmico de Faiman associado ao vento [W·s/(m³·K)]; v: velocidade do vento medida [m/s]. | N Fórmula do notebook Conversão física principal R07 |
| E3.04 3.3 | I=IL−I0[expV+IRsa−1]−V+IRsRsh | Modelo de diodo único. Relacionar corrente e tensão do módulo nas condições operacionais. I: corrente elétrica do módulo [A]; IL: corrente fotogerada do modelo CEC [A]; I0: corrente de saturação do diodo [A]; V: tensão elétrica nos terminais do módulo [V]; Rs: resistência série do modelo [Ω]; a: fator de tensão térmica modificada do diodo [V]; Rsh: resistência paralela do modelo [Ω]. | N Fórmula do notebook Conversão física principal R08, R09, R10 |
| E3.05 3.3 | P=VI | Potência elétrica. Obter potência e construir curvas P–V e o ponto de máxima potência. P: potência elétrica do módulo [W]; V: tensão elétrica nos terminais do módulo [V]; I: corrente elétrica do módulo [A]. | N Fórmula do notebook Curvas ou associação elétrica ilustrativa R08, R09, R10 |
| E3.06 3.3 | PDC,PVW=PSTCGef1000[1+γTop−25]j​1−ℓj | Comparação CC com PVWatts. Registrar a aproximação linear CC exportada como comparação auxiliar. PDC,PVW: potência CC da comparação PVWatts após perdas [W]; PSTC: potência STC CEC do módulo multiplicada por 2880 [W]; Gef: irradiância efetiva após atenuação assumida [W/m²]; γ: coeficiente relativo de potência CEC; gamma_r/100 [°C⁻¹]; Top: temperatura operacional usada como aproximação da célula [°C]; ℓj: fração de perda CC de cabos, mismatch ou conexões [1 (adimensional)]; j: índice da hipótese de perda CC [1 (índice)]. | C Relação do código Comparação CC auxiliar R11, R09 |
| E3.07 3.4 | Va=NsVm | Tensão em série. Calcular a tensão do equivalente de módulos em série. Va: tensão da associação equivalente [V]; Ns: módulos em série no exemplo; 20 [1 (contagem)]; Vm: tensão do módulo no ponto de máxima potência [V]. | N Fórmula do notebook Curvas ou associação elétrica ilustrativa R08, R10, R13 |
| E3.08 3.4 | Ia=NpIm | Corrente em paralelo. Calcular a corrente do equivalente de strings em paralelo. Ia: corrente da associação equivalente [A]; Np: strings em paralelo no exemplo; 6 [1 (contagem)]; Im: corrente do módulo no ponto de máxima potência [A]. | N Fórmula do notebook Curvas ou associação elétrica ilustrativa R08, R10, R13 |
| E3.09 3.4 | Pa=NsNpPm | Potência do arranjo ideal. Escalar a potência do módulo para a associação ideal. Pa: potência da associação ilustrativa de 120 módulos [W]; Ns: módulos em série no exemplo; 20 [1 (contagem)]; Np: strings em paralelo no exemplo; 6 [1 (contagem)]; Pm: potência do módulo no ponto de máxima potência [W]. | N Fórmula do notebook Curvas ou associação elétrica ilustrativa R08, R10, R13 |
| E3.10 3.4 | PDC=Paj​1−ℓj | Perdas CC multiplicativas. Aplicar perdas assumidas de cabos mismatch e conexões. PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]; Pa: potência CC bruta do sistema; 2880 módulos [W]; ℓj: fração de perda CC de cabos, mismatch ou conexões [1 (adimensional)]; j: índice da hipótese de perda CC [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook Conversão física principal R08, R10, R13 |
| E3.11 3.5 | PAC=min[ηPDCPDC,PAC,max] | Potência CA limitada. Limitar a conversão pela capacidade CA assumida. PAC: potência CA após clipping e antes da perda CA [W]; η: eficiência da conversão CC para CA, função de PDC [1 (adimensional)]; PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]; PAC,max: capacidade CA adotada para o inversor ou sistema [W]. | N Fórmula do notebook Conversão física principal R11, R13 |
| E3.12 3.5 | Pdc0,inv=PAC,max/ηnom | Referência CC do inversor. Converter a capacidade CA em potência CC de referência da curva. Pdc0,inv: potência CC de referência da curva do inversor [W]; PAC,max: capacidade CA adotada para o inversor ou sistema [W]; ηnom: eficiência nominal do inversor; 0,98 [1 (adimensional)]. | N Fórmula do notebook Conversão física principal R11, R13 |
| E3.13 3.5 | ζ=PDCPdc0,inv | Carregamento relativo. Definir a variável independente da curva de eficiência. ζ: carregamento relativo CC do inversor [1 (adimensional)]; PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]; Pdc0,inv: potência CC de referência da curva do inversor [W]. | C Relação do código Conversão física principal R11, R13 |
| E3.14 3.5 | η=ηnomηref−0.0162ζ−0.0059ζ+0.9858 | Eficiência PVWatts. Calcular a eficiência em função do carregamento do inversor. η: eficiência da conversão CC para CA, função de PDC [1 (adimensional)]; ηnom: eficiência nominal do inversor; 0,98 [1 (adimensional)]; ηref: eficiência de referência da curva do inversor; 0,9637 [1 (adimensional)]; ζ: carregamento relativo CC do inversor [1 (adimensional)]. | C Relação do código Conversão física principal R11, R13 |
| E3.15 3.5 | Ppre=maxηPDC,0 | Potência antes do clipping. Impor o piso físico não negativo antes da limitação superior. Ppre: potência CA após piso zero e antes do clipping [W]; η: eficiência da conversão CC para CA, função de PDC [1 (adimensional)]; PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]. | C Relação do código Conversão física principal R11, R13 |
| E3.16 3.5 | Pclip=Ppre−PAC | Potência suprimida pelo clipping. Quantificar a parcela limitada pela capacidade do inversor. Pclip: potência suprimida pelo clipping [W]; Ppre: potência CA após piso zero e antes do clipping [W]; PAC: potência CA após clipping e antes da perda CA [W]. | C Relação do código Conversão física principal R11, R13 |
| E3.17 3.5 | PAC,final=1−ℓACPAC | Potência CA final. Aplicar a perda CA assumida após a conversão e o clipping. PAC,final: potência CA após todas as perdas assumidas [W]; ℓAC: fração de perda CA após o inversor [1 (adimensional)]; PAC: potência CA após clipping e antes da perda CA [W]. | C Relação do código Conversão física principal R11, R13 |
| E3.18 3.6 | E=i​PiΔti | Energia elétrica. Integrar a potência média nos intervalos selecionados. E: energia elétrica acumulada na janela [kWh]; Pi: potência média no intervalo i; converter W para kW [kW]; Δti: duração do intervalo i; 0,25 h na série local [h]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook Integração ou estatística dos dados R12 |

A temperatura operacional aproxima a temperatura da célula. Curvas CEC e a associação 20 em série por 6 em paralelo não constituem validação de campo. A curva CC PVWatts é auxiliar. A POA reconstruída tem fechamento numérico sem validação independente das componentes.

# Convenções para a redação

Usar o mesmo plano, intervalo e máscara temporal nas comparações. G designa irradiância; H irradiação; P potência e E energia. Cada linha define todas as variáveis da relação. i indexa intervalos ou observações; j indexa perdas ou estágios conforme a linha. As operações soma, produto, média, valor absoluto, mínimo e máximo não são novas variáveis.

Em E1.04, G em W/m² e Δt em h produzem H em Wh/m²; o código divide por 1000 para kWh/m². Em E3.18, P em kW produz E em kWh; o código converte suas séries W por /1000.

Em E3.06, 1000 representa Gref=1000 W/m² e 25 representa 25 °C. Em E4.24, 25 também representa 25 °C. Os coeficientes da curva E3.14 são adimensionais.

U0 tem unidade W/(m²·K) e U1 tem W·s/(m³·K), de modo que Gef/(U0+U1v) é diferença de temperatura em K, numericamente igual a °C.

P0 é 893000 W em E4.03 e 893 kWp nos indicadores. Gref é 1000 W/m² na potência e 1 kW/m² na produtividade de referência.

ηref=0,9637 é referência da curva do inversor em E3.14; ηref=0,10 é hipótese de eficiência BIPV em E4.24. γ vem do módulo CEC em E3.06 e é assumido −0,0044 °C⁻¹ em E4.24.

Pa em E3.09 refere-se ao exemplo de 120 módulos; Pa em E3.10 é a potência bruta dos 2880 módulos do sistema. A associação 20×6 não comprova o cabeamento real.

Cada linha conta uma relação. Constantes e parâmetros não entram na contagem. N identifica relações do notebook e C, relações complementares do código; selecionar a inclusão conforme a discussão e o espaço. A numeração final do capítulo será definida na consolidação.

O caso comum é PVDAQ 2107, abril a junho de 2024. As 4401 observações diurnas pareadas não representam todos os intervalos do trimestre. A potência nominal declarada é 893 kWp. O exemplo de associação elétrica e o balanço BIPV são hipóteses identificadas.

# Origem identificável das equações

src/projeto_fv.py::transpose  E3.01

src/projeto_fv.py::reverse_components  E3.02

src/projeto_fv.py::simulate  E3.03, E3.06, E3.10, E3.17

src/projeto_fv.py::module_mpp  E3.04

src/projeto_fv.py::module_curves  E3.05

src/refinamento_fv.py::analytics  E3.07, E3.08, E3.09

src/projeto_fv.py::inverter_pvwatts_stages  E3.11, E3.12, E3.13, E3.14, E3.15, E3.16

src/projeto_fv.py::daily_paired_energy  E3.18

As fórmulas N correspondem às células de método das 19 subseções do notebook. Os algoritmos de SPA, CEC e Perez–Driesse, as conversões e os filtros estão no código. Citar as fontes R e explicitar as hipóteses na redação.

Fontes e referências metodológicas R: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/references/Referencias_do_Projeto.md

Inventário legível com localização e links: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/docs/equacoes/README.md