# PROPOSTA DE ARQUITETURA DO CAPÍTULO

Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica

Disciplina: SPGER0046 Energias Renováveis | Documento para discussão do grupo

# 1. Princípio organizador

A arquitetura foi auditada para que as quatro seções não sejam blocos independentes nem repetições das linhas de pesquisa dos integrantes. O capítulo deve responder a uma única pergunta geral por meio de um afunilamento lógico: parte-se do recurso energético disponível, passa-se pelas condições externas que condicionam seu aproveitamento, modela-se a conversão fotovoltaica e, por fim, avaliam-se o desempenho, as perdas e a fidelidade do modelo.

Pergunta geral do capítulo: Como o recurso solar disponível, as condições ambientais e de instalação e os processos de conversão determinam a energia produzida e o desempenho de um sistema fotovoltaico?

Encadeamento: recurso solar -> condições de operação -> modelagem da conversão -> energia gerada -> desempenho, perdas e validação.

# 2. Auditoria conceitual das quatro seções

| Seção | Por que existe | Entrega conceitual | Limite para evitar repetição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Recurso solar | Define a entrada energética do problema. | Quantifica e caracteriza a radiação solar disponível antes da conversão. | Não discute desempenho elétrico do sistema nem transforma temperatura, vento ou perdas em resultados FV. |
| 2. Condições ambientais e de entorno | Define o ambiente físico em que o gerador FV opera. | Explica como temperatura, vento, albedo, sombreamento, sujidade e geometria de instalação alteram a incidência efetiva e a temperatura operacional. | Explica os mecanismos físicos; não executa ainda a cadeia matemática completa de geração nem contabiliza perdas energéticas finais. |
| 3. Modelagem da conversão fotovoltaica | Converte as entradas físicas em potência e energia. | Estabelece a cadeia POA -> temperatura do módulo -> potência CC -> potência CA -> energia. | Usa as variáveis das seções 1 e 2 como entradas; não volta a redefini-las e não transforma a seção em inventário de perdas. |
| 4. Desempenho, perdas e validação | Julga o resultado da conversão e a qualidade da modelagem. | Quantifica rendimentos, perdas normalizadas, Performance Ratio e erro modelo-observação. | Não refaz a modelagem física; interpreta e compara as saídas produzidas na seção 3. |

# 3. Arquitetura consolidada do capítulo

## 1. Fundamentos e caracterização do recurso solar

Pergunta orientadora: Qual recurso solar está disponível para a conversão fotovoltaica e como ele deve ser quantificado e representado?

1.1 Geometria solar e irradiância extraterrestre — Posição Sol-Terra, ângulos solares essenciais e variação da radiação extraterrestre. Função: estabelecer a referência física antes das modificações impostas pela atmosfera.

1.2 Grandezas radiométricas e componentes da radiação solar — Diferença entre irradiância (W/m²) e irradiação (Wh/m² ou kWh/m²); definição de GHI, DNI e DHI e relação física entre as componentes. Função: fixar a linguagem quantitativa usada no restante do capítulo.

1.3 Modulação atmosférica e variabilidade espaço-temporal do recurso — Efeitos de nuvens, aerossóis, vapor d'água e sazonalidade sobre a disponibilidade de radiação; variabilidade horária, diária, sazonal e espacial. Função: explicar por que o recurso não é constante nem espacialmente uniforme.

1.4 Medição e estimativa do recurso solar — Medições de superfície (piranometria/pirheliometria), produtos de satélite, reanálises e atlas solarimétricos; resolução espacial e temporal, representatividade e incerteza. Função: explicar de onde vêm os dados que alimentam os modelos.

Saída da seção 1: um conjunto de grandezas e dados que descrevem o recurso solar disponível.

## 2. Condições ambientais e de entorno que condicionam a conversão fotovoltaica

Pergunta orientadora: Em quais condições físicas o gerador fotovoltaico recebe e converte esse recurso?

Nota terminológica: prefere-se 'condições ambientais e de entorno' a 'condições de contorno' quando o objetivo é descrever o ambiente físico de operação. 'Condições de contorno' deve ser reservado, se necessário, ao sentido matemático de boundary conditions.

2.1 Condições térmicas: temperatura ambiente, vento e trocas de calor — Mecanismos de aquecimento e resfriamento do módulo, convecção pelo vento e relação entre temperatura ambiente e temperatura operacional. Aqui se explica o mecanismo físico; a equação/modelo térmico será tratada na seção 3.

2.2 Albedo e ambiente radiativo da superfície — Refletância do solo e do entorno, contribuição da irradiância refletida e relevância para diferentes geometrias de captação, inclusive sistemas bifaciais quando pertinente. Aqui se define o efeito físico; sua incorporação à irradiância no plano será feita na seção 3.

2.3 Sombreamento, sujidade e obstruções locais — Redução da irradiância efetivamente recebida por obstáculos, deposição de partículas e condições locais de exposição. Aqui se caracteriza a causa física; a contabilização energética dessas reduções será feita na seção 4.

2.4 Geometria de instalação e exposição do gerador — Inclinação, azimute, espaçamento entre fileiras e exposição frontal/traseira como fatores que determinam a fração do recurso efetivamente interceptada. A transformação geométrica dessas condições em irradiância no plano será modelada na seção 3.

Saída da seção 2: as condições externas e geométricas que modificarão a irradiância efetiva e a temperatura de operação usadas na modelagem.

## 3. Modelagem da conversão fotovoltaica

Pergunta orientadora: Como as entradas solares e ambientais são transformadas matematicamente em potência e energia elétrica?

3.1 Transposição para o plano do arranjo e irradiância efetiva — Conversão de GHI/DNI/DHI para a irradiância no plano do arranjo (POA), considerando orientação, inclinação, componente difusa, componente refletida e efeitos angulares quando adotados.

3.2 Modelagem da temperatura operacional do módulo — Estimativa da temperatura de célula/módulo a partir da irradiância, temperatura ambiente e vento, por modelos térmicos adequados ao nível de detalhe do capítulo.

3.3 Modelagem elétrica do módulo e do arranjo em corrente contínua — Curvas I-V e P-V, ponto de máxima potência (MPP), dependência da potência em relação à irradiância e à temperatura e passagem de célula/módulo para arranjo. Modelos como diodo único ou formulações empíricas podem ser apresentados conforme o escopo adotado.

3.4 Conversão CC-CA e modelagem do inversor — Eficiência do inversor, faixa de operação, relação DC/AC, limitação de potência e clipping, levando a potência do arranjo em corrente contínua à potência útil em corrente alternada.

3.5 Integração temporal da potência e estimativa de energia — Passagem de séries de potência para energia horária, diária, mensal ou anual; definição coerente do intervalo temporal e das grandezas E_DC e E_AC.

Saída da seção 3: séries ou totais de potência e energia CC/CA calculados por uma cadeia física explícita.

## 4. Avaliação de desempenho, perdas e validação da modelagem

Pergunta orientadora: Quanto do recurso disponível se converte em energia útil, onde ocorrem as perdas e quão bem o modelo representa o comportamento observado?

4.1 Balanço energético e cadeia de perdas — Organização das perdas por estágio: ópticas (reflexão, incidência angular, sombreamento e sujidade, quando aplicável), térmicas, elétricas em CC (mismatch, cabeamento e conexões), conversão no inversor, perdas em CA e indisponibilidade operacional quando o escopo incluir sistemas reais. A função é mostrar onde a energia deixa de chegar à saída útil, sem refazer os modelos da seção 3.

4.2 Produtividades normalizadas e produtividade específica — Produtividade de referência Y_r = H_POA/G_ref; produtividade do arranjo Y_a = E_DC/P_0; produtividade final Y_f = E_AC/P_0. Em sistemas FV, Y_f corresponde à produtividade específica quando expressa em kWh/kWp. Esses indicadores permitem comparar sistemas ou períodos com potências instaladas diferentes.

4.3 Performance Ratio e decomposição normalizada das perdas — Performance Ratio PR = Y_f/Y_r. Perdas de captura L_c = Y_r - Y_a e perdas de sistema L_s = Y_a - Y_f. O conjunto Y_r, Y_a, Y_f, PR, L_c e L_s é suficiente para a arquitetura proposta; não se inclui a expressão vaga 'outros indicadores necessários'.

4.4 Validação de modelos de geração fotovoltaica — Comparação entre potência/energia modelada e observada (ou referência independente). Métricas a explicitar: MBE para viés médio; MAE para erro absoluto médio; RMSE e nRMSE para magnitude quadrática do erro; r para associação temporal; e R² quando definido explicitamente como medida de ajuste. Correlação não substitui medidas de erro ou viés.

Saída da seção 4: uma leitura quantitativa do desempenho do sistema, das perdas por estágio e da capacidade do modelo de reproduzir dados de referência.

# 4. Afunilamento lógico do capítulo

Pergunta geral: Como recurso, ambiente e conversão determinam a energia e o desempenho FV?

Seção 1: Qual recurso solar está disponível e como é quantificado?

Seção 2: Em quais condições ambientais e de instalação esse recurso é recebido?

Seção 3: Como essas entradas são convertidas em potência e energia?

Seção 4: Quanto foi efetivamente convertido, onde se perdeu energia e o modelo representa bem o sistema?

# 5. Regras para evitar redundâncias entre as quatro contribuições

• Um conceito deve ser definido apenas uma vez. Nas seções seguintes, ele é retomado como variável de entrada, não redefinido.

• A seção 1 define e mede o recurso solar; não discute rendimento elétrico.

• A seção 2 explica mecanismos ambientais e de entorno; não executa a cadeia completa de simulação.

• A seção 3 formaliza a cadeia de conversão; não transforma cada efeito em uma subseção de perdas.

• A seção 4 quantifica desempenho, perdas e erro de modelagem; não repete a física já apresentada.

• Temperatura, vento, albedo, sombreamento e sujidade podem aparecer em mais de uma seção apenas com funções distintas: mecanismo físico (seção 2), variável/modelo (seção 3) e consequência energética (seção 4).

• Toda subseção deve responder diretamente à pergunta da seção e contribuir para a pergunta geral do capítulo.

# 6. Quadro para divisão do trabalho no grupo

| Seção | Pergunta orientadora | Escopo nuclear | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fundamentos e caracterização do recurso solar | Qual recurso está disponível e como é representado? | Geometria solar, grandezas, componentes, variabilidade, medição/estimativa. | A definir |
| 2. Condições ambientais e de entorno | Em quais condições o gerador opera? | Temperatura, vento, albedo, sombreamento, sujidade e geometria de instalação. | A definir |
| 3. Modelagem da conversão fotovoltaica | Como as entradas viram potência e energia? | POA, modelo térmico, potência CC, inversor e integração energética. | A definir |
| 4. Desempenho, perdas e validação | Quanto se converte, onde se perde e quão fiel é o modelo? | Perdas, Y_r/Y_a/Y_f, PR, L_c/L_s e métricas modelo-observação. | A definir |

# 7. Nota técnica para a redação posterior

A terminologia de monitoramento e análise de desempenho deve ser compatibilizada, na redação final, com a IEC 61724-1:2021. Para a cadeia de modelagem, podem ser usados como referências técnicas manuais e literatura que explicitam a sequência irradiância no plano -> temperatura do módulo -> potência CC -> conversão CC-CA -> energia. Esta proposta ainda não é o texto final do capítulo: é a arquitetura conceitual destinada à divisão do trabalho e à discussão do grupo.