# Quadros do projeto fotovoltaico

Definições, dados, hipóteses e ligação às 19 subseções do capítulo. Os quadros são editáveis, com grade completa. A natureza da evidência diferencia medição, cálculo e cenário; fundamentação bibliográfica e redação final permanecem a cargo do grupo.

Quadro 1 — Dados disponíveis e limites do estudo

| Item | Situação | Consequência para o estudo |
| --- | --- | --- |
| Latitude, longitude, altitude, inclinação e azimute | Disponíveis nos metadados | Permitem calcular a geometria solar; não é preciso medir o zenital |
| POA, temperatura do ar, vento e potência AC | Medições locais disponíveis | Permitem comparação elétrica agregada modelo–medidor |
| GHI, DNI e DHI locais | Sem séries medidas nos arquivos obtidos | Não impedem o modelo direto com POA; impedem validação independente das componentes |
| Temperatura medida de módulo/célula | Ausente | Temperatura operacional estimada; etapa térmica sem validação própria |
| Strings, associação aos MPPTs e limite AC efetivo | Documentação incompleta | Modelo agregado possível; reconstrução detalhada não comprovada |
| Albedo, limpeza, sombras e altura do anemômetro | Não documentados suficientemente | Hipóteses e sensibilidades; causas de perdas não identificadas só pelo resíduo |
| Fachada e propriedades de produto BIPV | Sem medições | Extensão simulada; sem validação de fachada |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: Dados PVDAQ 2107. Metadados incompletos não foram preenchidos como se fossem medições.

Quadro 2 — Parâmetros documentados e hipóteses do modelo

| Parâmetro | Valor e natureza | Implicação |
| --- | --- | --- |
| Geometria | 25°; azimute 180° | Metadados; faltam dimensões locais das fileiras. |
| Capacidade declarada | 893 kWp | Referência para Yf e PR; placa soma 892,8 kWp e CEC 891,648 kWp. |
| Temperatura | Faiman U₀=25; U₁=6,84 | Coeficientes genéricos; aproximação de célula sem medição própria. |
| Sujidade | 0%, 2% e 5% | Cenários de atenuação adicional à leitura POA, sem inferência de perda real. |
| Perdas DC | Fiação 2%; mismatch 2%; conexões 0,5% | Hipóteses multiplicativas; não obtidas por medição individual. |
| Albedo | 0,20; sensibilidade 0,10 e 0,40 | Hipóteses para a transposição exploratória, sem ganho bifacial atribuído. |
| Inversores | 24; 30 kW de limite assumido por unidade | Sensibilidade alternativa a 27,6 kW; configuração instalada não confirmada. |
| Strings | Exemplo de 20 série × 6 paralelo | Equivalente de 120 módulos por grupo, não diagrama real verificado. |
| BIPV semitransparente | 100 m²; ρ=0,12; τsolar=0,25; τvisível=0,35 | Propriedades hipotéticas; SHGC equivalente simplificado, sem certificação. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: As unidades dos coeficientes térmicos são W/(m² K) e W s/(m³ K), respectivamente. R07, R10, R13 e R20.

Quadro 3 — Fundamentos e recurso solar

| Subseção e responsável | Entregas e evidência | Limite e referências |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Geometria solar e irradiância extraterrestre Samuel | Geometria solar e quadro de convenções. Evidência: Cálculo físico com coordenadas documentadas. Figuras: G01, F01. | Não há observação independente de ângulo solar; a geometria pode ser calculada. Fontes: R03, R04, R05. |
| 1.2 Grandezas radiométricas e componentes da radiação Samuel | Quadro das grandezas e componentes estimadas. Evidência: Medição POA e estimativa exploratória das componentes. Figuras: F02, G23. | Sem GHI/DNI/DHI locais medidos; reconstrução não equivale a observação. Fontes: R01, R14, R18, R29. |
| 1.3 Modulação atmosférica e variabilidade espaço temporal Samuel | Critério dos dias ilustrativos e irradiação pareada. Evidência: Descrição observacional de variabilidade. Figuras: G02. | Não se atribuem causas atmosféricas isoladas nem climatologia anual a um trimestre. Fontes: R01, R25. |
| 1.4 Medição e estimativa do recurso solar Samuel | Situação dos dados, proveniência e cobertura. Evidência: Auditoria de disponibilidade e documentação. Figuras: FL01, G19. | Disponibilidade elevada não certifica sensores. Altura do anemômetro e alguns metadados permanecem incompletos. Fontes: R01, R02, R21, R22, R23, R25, R26. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: A matriz CSV e Markdown contém também objetivos, entradas e métodos. Cobertura didática não significa validação independente de cada etapa.

Quadro 4 — Ambiente e instalação

| Subseção e responsável | Entregas e evidência | Limite e referências |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Condições térmicas Vannessa e Thais | Estatística ambiental e sensibilidade de ventilação. Evidência: Medições ambientais e temperatura estimada. Figuras: G03, G04. | U₀ e U₁ genéricos; T operacional é aproximação de célula, sem validação térmica independente. Fontes: R07. |
| 2.2 Albedo e ambiente radiativo da superfície Vannessa e Thais | Sensibilidade de albedo e quadro de hipóteses. Evidência: Cenário de sensibilidade. Figuras: G22, F02. | Expressão isotrópica para reflexão do solo. Não há albedo medido; a leitura POA principal não recebe uma segunda contribuição refletida. Fontes: R06, R14, R29. |
| 2.3 Sombreamento sujidade e obstruções locais Vannessa e Thais | Sensibilidade e alertas sem atribuição causal automática. Evidência: Sensibilidade hipotética e fundamentos. Figuras: G20. | Sem histórico de limpeza e mapa de sombras; o resíduo não identifica a perda real de sujidade ou sombra. Fontes: R28, R25. |
| 2.4 Geometria de instalação e exposição do arranjo fotovoltaico Vannessa e Thais | Convenções geométricas e limite de dados de espaçamento. Evidência: Geometria documentada e extensão didática. Figuras: F01, F04. | A expressão de projeção é um exemplo plano sem dimensão de fileira real; não calcula o sombreamento específico da usina. Fontes: R03, R09, R29. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: A matriz CSV e Markdown contém também objetivos, entradas e métodos. Cobertura didática não significa validação independente de cada etapa.

Quadro 5 — Modelagem da conversão

| Subseção e responsável | Entregas e evidência | Limite e referências |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Transposição para o plano do arranjo Gabriela e Giulia | Diagnóstico horário da inversão e critérios de exclusão. Evidência: Medição direta e inversão exploratória. Figuras: G23. | Há possibilidade de soluções não únicas; o fechamento de POA é teste numérico, sem validação independente das componentes. Fontes: R06, R14, R15, R16, R18. |
| 3.2 Modelagem da temperatura operacional Gabriela e Giulia | Temperatura estimada e registro dos coeficientes. Evidência: Modelo térmico. Figuras: G04. | Ausência de temperatura de módulo/célula e altura de vento suficientemente documentada. Fontes: R07. |
| 3.3 Modelagem elétrica do módulo fotovoltaico Gabriela e Giulia | Curvas calculadas e identificação de MPP. Evidência: Modelo elétrico e curvas calculadas. Figuras: G05, G06. | Sem varreduras I–V experimentais da instalação; as curvas não constituem validação do módulo. Fontes: R08, R09, R10. |
| 3.4 Modelagem do arranjo fotovoltaico em corrente contínua Gabriela e Giulia | Tensão, corrente e potência do equivalente em CSV. Evidência: Modelo agregado e equivalente didático. Figuras: F03. | Strings/MPPTs reais incompletos; V×I disponível não foi adotado como potência DC observada certificada. Fontes: R08, R10, R13. |
| 3.5 Conversão de CC para CA e modelagem do inversor Gabriela e Giulia | Curva de eficiência, clipping calculado e sensibilidade AC. Evidência: Modelo de conversão e sensibilidade. Figuras: G07. | A simulação agregada não verifica todas as restrições reais de tensão/MPPT nem confirma o limite instalado. Fontes: R11, R13. |
| 3.6 Integração temporal e estimativa de energia Gabriela e Giulia | Energia diária/mensal, cobertura e totais integrais separados. Evidência: Integração calculada e geração observada. Figuras: G08, G09, G10. | O recorte é trimestral, não uma medição anual; energia pareada não equivale ao total integral do dia. Fontes: R12. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: A matriz CSV e Markdown contém também objetivos, entradas e métodos. Cobertura didática não significa validação independente de cada etapa.

Quadro 6 — Desempenho e validação

| Subseção e responsável | Entregas e evidência | Limite e referências |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Balanço energético e cadeia de perdas Júlia Ribeiro | Energia por estágio e alertas operacionais. Evidência: Decomposição calculada. Figuras: G11. | Não se identificam perdas ópticas/operacionais reais isoladas sem medições adicionais; ganhos sob frio podem ocorrer. Fontes: R08, R11, R12, R25. |
| 4.2 Produtividades de referência do arranjo e final Lucas Simão | Yr, Ya, Yf e HSP na janela definida. Evidência: Indicadores sobre observações e modelo. Figuras: G12, G21. | Ya é modelada; HSP da janela pareada não é duração de brilho solar nem total integral diário. Fontes: R12, R30. |
| 4.3 Razão de desempenho e decomposição normalizada das perdas Lucas Simão | PR, Lc, Ls e janela de integração. Evidência: PR observado pareado e perdas calculadas. Figuras: G12. | Não combinar energia integral do trimestre com POA parcial; perdas calculadas não são identificação experimental de cada causa. Fontes: R12, R30. |
| 4.4 Validação de modelos de geração fotovoltaica Lucas Simão | Métricas gerais, por mês/hora/POA, resíduos e consistência de medidores. Evidência: Comparação observacional da saída AC. Figuras: G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19. | Junho é teste temporal separado, não instalação independente. Correlação elevada não prova exatidão; nenhum limiar universal de aceitação foi adotado. Fontes: R27, R25. |
| 4.5 Avaliação de desempenho de sistemas integrados à edificação Júlia Ribeiro | Produtividade/PR de cenários e conservação da partição solar. Evidência: Cenário geométrico e balanço hipotético. Figuras: G24, G25, F04. | Somente horas elegíveis da inversão; sem fachada medida, SHGC certificado, cálculo de lux ou balanço térmico completo do edifício. Fontes: R14, R19, R20. |

Fonte: elaboração da equipe a partir de dados do PVDAQ, sistema 2107 (2026).

Nota: A matriz CSV e Markdown contém também objetivos, entradas e métodos. Cobertura didática não significa validação independente de cada etapa.